Fotoszintetikus herbicidek detektálása bio-nanokompozit szenzorral

Csekő Richárd, molekuláris bionika mérnök BSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezetők:

Szabó Tibor, PhD hallgató, SZTE TTIK-ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Dr. Nagy László, egyetemi docens, SZTE TTIK-ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Herbicidek specifikus reakcióval való kimutatására alkalmas rendszert állítottunk össze fotoszintetikus reakciócentrum fehérjék segítségével. A bakteriális reakciócentrum fehérjéket kémiailag kötöttem átlátszó félvezető fémoxid elektródra (indium-ón-oxid) vezető polimereken és szén-nanocsöveken keresztül. Az immobilizált fehérje megőrizte aktivitását, a megvilágításra bekövetkezett áramerősség-változás (fotoáram) jól meghatározható. A fényindukált töltésszétválasztódást és a herbicidek gátló hatását fotoelektrokémiai cellában mértem. Az elektrokémiai cella részletes leírását és alapvető karakterizálását a közelmúltban publikáltuk[1]. Ebben az összeállításban néhányszáz nA/cm² fotoáram sűrűséget mértem rutinszerűen, amely érték összehasonlítható a szakirodalomban leírtakkal. Majdnem teljes fotoáram blokkolást értem el az alkalmazott inhibitorok, terbutrin és o-phenantroline segítségével. Terveztünk és építettünk továbbá egy megegyező felépítésű mikrofluidikai elektrokémiai cellát. Az elektródok hasznos területe (körülbelül 2 cm²) azonos maradt, de a cella teljes mérete jelentősen lecsökkent. Az átfolyós cella kialakítás miatt valós időben követhettem a fehérje degradációját a fotokémiai mérések lefutása közben, valamint a cella regenerációs idejét az ismételt inhibitoros blokkolások során. A fotoáram irreverzibilis csökkenését tapasztaltam terbutrin inhibitor használatakor, de az orto-phenantroline visszafordítható blokkolást mutatott, a fehérje rövid időn belül visszanyerte aktivitását. Munkámban ezeknek a mérések a módszertanát, eredményeit és azok értelmezését mutatom be.

[1] Tibor Szabó, Emil Nyerki, Tünde Tóth, Richárd Csekő, Melinda Magyar, Endre Horváth, Klára Hernádi, Balázs Endrődi, Csaba Visy, László Forró, László Nagy. 2015. Generating photocurrent by nanocomposites based on photosynthetic reaction centre protein, Physica Status Solidi B, Vol. 252, Issue 11/2015, page 2614–2619